# INTRODUÇÃO

Ao estudar desenho arquitetônico é importante que se tenha em conta que trata-se de  uma representação simbólica e esquemática, regida por normas específicas, de modo a facilitar o entendimento do projeto.

Neste capítulo estamos enfatizando a representação do projeto em Planta Baixa. O trabalho proposto consiste no aluno representar uma edificação conhecida: sua própria residência.

No primeiro momento será desenhada no papel, no segundo momento o desenho será digitalizado (representado no AutoCAD).

# PLANTA BAIXA

Desenhar a planta baixa da residência em que vc mora, na escala 1:50, na folha quadriculada.

Como representar uma porta de 80cm de largura no desenho?

| Esc. 1:50 | Medida real (metros) | Medida do desenho (cm) |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
|  | 0,80 | X |

Rta: A porta deve ser representada com 1,6cm.

Representar o desenho a caneta. Ao invés de variar a espessura das linhas, este “croqui” a caneta usaremos as cores para identificar as espessuras utilizadas no desenho digitalizado.

Assim, ao invés de isar traços grossos, médios e finos, como orienta a Norma, neste trabalho serão adotadas canetas coloridas. A espessura das linhas será identificada pela cor da caneta:

| ELEMENTO | ESPESSURA | COR DA CANETA |
| --- | --- | --- |
| Paredes | grossa | Preta |
| Esquadrias (portas, janelas) | Média - grossa | azul |
| Pisos e degraus | fina | Vermelho |
| Mobília e móveis | Média fina | verde |
| Hachuras | Muito fina | Pintar com lápis amarelo |

Não esquecer de indicar/colocar o Norte;

Marcar o acesso de entrada

Colocar Nome e área de cada compartimento;

Colocar eletrodomésticos

Cota das esquadrias; cotas de nível e tudo o que mandar a Norma e a apostila em anexo.

Qualqquer dúvida sugiro que procurem o livro de desenho arquitetônico do Gildo Montenegro.

Representação de escadas:[

Ver material postado sobre escadas.